# Besprechung 23.12.2020

## Probleme:

- Sensor-Team kann nicht auf den ESP32-Cam Software uploaden. Vielleicht ist der ESP32 kaputt?

- Können alle Pins auf dem ESP32-Cam verwendet werden?

  - Lösung ein Experiment:

    - An alle Pins eine LED anschließen und blinken lassen

    - An alle Pins ein Taster anschließen und diesen auslesen

    - An alle Pins Interrupts testen

    - à To-Do: Julian schreibt die Testprogramme

- Reicht der Speicherplatz auf dem ESP aus?

  - Weiß man erst, wenn die Software zusammengeführt wird. 
à Lösung: Verwendung von zwei ESP32

  - To-Do: Marius und Konrad planen einen zweiten ESP32 auf die Platine

- Was soll mit der Ampel passieren, wenn der ESP schläft?

  - Marius: Wenn Rot: dauernd an. Wenn Grün: nur an wenn jemand kommt
à wird so gemacht. Das heißt bei Grün geht der ESP32 schlafen, bei Rot bleibt er dauerhaft an.

- Die Kamera muss geweckt werden, bevor jemand ins Bild läuft.

  - Kamerawinkel laut Amina: 70°

  - PIR 110° bis 140°

  - Kamera fährt sofort hoch

  - To-Do: Tim soll mal testen, ab wann der PIR feuert.

- PIR braucht 5 V, wir haben nur 3,3 V?

  - Trick: https://randomnerdtutorials.com/modifying-cheap-pir-motion-sensor-to-work-at-3-3v/ 
To-Do: Tim testet das mal mit dem 3,3 V.

  - Oder neuen PIR mit 3,3 V

- Wenn der PIR im Gehäuse verbaut wird, schaut nur ein kleiner Teil vom PIR aus dem Gehäuse à führt zu kleinerem Öffnungswinkel (Achtung mit der Kamera!!!!)

  - PIR Kuppeldurchmesser 23 mm, Höhe der Kuppel 12 mm, Höhe mit Würfel darunter 15mm)

  - To-Do: Julian und Andreas denken über den Einbau der PIR ins Gehäuse nach.

- Wäre gut, wenn die Software der Teilsysteme früher fertig wird, sodass man früher die Software zusammenführen kann. Auch damit man an der Walter-Abgabe am 13.01 was präsentieren kann.

  - Mögliche Abgaben der einzelnen Software-Komponenten

    - Kamera: 3. Januar 2020 fertig

    - Sensoren: 3. Januar 2020 fertig

    - Webserver: 3. Januar 2020 fertig

  - Tu-Do: Julian und Andreas beraten über das genaue Software Konzept, wird am nächsten Termin vorgestellt.

- Man ist sich nicht sicher, ob die Verdrahtung (somit auch die Platine) funktioniert.

  - Zuerst ein Aufbau auf einem. Breadboard, wenn diese funktioniert, Bestellung der Platine.

- Welche Bauteile gibt es noch, die nicht bestellt sind?

  - Helligkeitssensor fehlt noch

  - Li-Ionen-Akku

  - Der Rest findet man im Labor von Herrn Walter (Molex und Kabel sind vor Ort)

Nächster Termin: 29.12.20 um 11 Uhr